ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ мо ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН хмао-ЮГРЫ

Муниципальное образование

сельское поселение МАЛЫЙ АТЛЫМ

(с. Малый Атлым, с. Большие Леуши, п. Заречное,

п. Комсомольский, с. Большой Атлым)

Генеральный план

положения о территориальном планировании

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ХМАО-Югры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЛЫЙ АТЛЫМ

Генеральный план

ПОЛОЖЕНИя О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского района ХМАО-Югры

Договор:           № 163/05 от 06.07.05 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:              КП 1061-07

Омск 2007

СОДЕРЖАНИЕ:

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	8

2.1	Цели территориального планирования	8

2.2	Задачи территориального планирования	8

2.2.1	Задачи пространственного развития	8

2.2.2	Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства	10

2.2.3	Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	11

2.2.4	Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	11

2.2.5	Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории	12

2.2.6	Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	12

3	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.	13

3.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	13

3.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	13

3.2.1	Жилые зоны	13

3.2.2	Общественно-деловые зоны	14

3.2.3	Рекреационные зоны	14

3.3	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	15

3.3.1	Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов	15

3.3.2	Развитие и размещение объектов производственной сферы	21

3.3.3	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	22

3.3.4	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	23

3.4	Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов	27

3.4.1	Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха	27

3.4.2	Мероприятия по охране водных объектов	27

3.4.3	Мероприятия по охране и восстановлению почв	28

3.4.4	Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод	28

3.5	Мероприятия по инженерной подготовке территорий	29

3.6	Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	29

3.6.1	Мероприятия по озеленению населенного пункта	29

3.6.2	Мероприятия по санитарной очистке территории	29

3.7	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	30

3.8	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	30

4	Земельные ресурсы	31

4.1	Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений	31

5	ПРИЛОЖЕНИЯ	33

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании сельского поселения Малый Атлым Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (далее – Положение) подготовлено в соответствии со ст.23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана сельского поселения Малый Атлым (далее – поселение), содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование территории поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и окружным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Генеральный план поселения подготовлен в рамках комплексного проекта по разработке градостроительной документации муниципального образования Октябрьский район, включающего в себя также проект плана реализации генерального плана, документацию по планировке территории (проекты планировки и межевания), проект правил землепользования и застройки.

При подготовке генерального плана поселения были учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития поселения, а также мероприятия по строительству объектов капитального строительства на территории поселения, предусмотренные в Законах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

1) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 ноября 2005 г. №103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2005-2014 годы»;

2) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 декабря 2005 г. №154-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе- гры» на 2006-2007 годы»;

3) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 декабря 2005 г. №152-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийском автономном округе-Югры» на 2006-2007 годы»;

4) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 декабря 2005 г. №151-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры» на 2006-2007 годы»;

5) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26 декабря 2005 г. №148-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дети Югры» на 2006-2010 годы»;

6) Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 декабря 2003 г. №82-оз «О программе государственной поддержки малого предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе на 2004-2010 годы».

4. Основные задачи генерального плана поселения:

1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения в целом и населенных пунктов, входящих в состав поселения в частности, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения и населенного пункта, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

5. Генеральный план поселения  устанавливает:

1) функциональное зонирование территории поселения;

2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и  общественно-деловых  центров;

3) направления развития различных типов  жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

4) характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

5) характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2027 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

7. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования сельского поселения Малый Атлым на основании плана реализации генерального плана поселения, разработанного в соответствии с градостроительным законодательством и утверждаемого главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

  - Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям,  установленным действующим законодательством.

  - Задачи территориального планирования

    - Задачи пространственного развития

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя  ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности Октябрьского района в целом, и поселений в частности, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети;

- создание условий для полноценной рекреации, разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенного пункта:

- совершенствование пространственной структуры территории поселения и населенного пункта;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие зоны общественного  центра и объектов социальной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенного пункта.

      - Совершенствование пространственной структуры территории населенного пункта

- переход развития населенного пункта к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса, формируемого системой зеленых массивов и долин рек, и образующего природоохранную и рекреационную функциональную подсистему территории поселения;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

      - Развитие   общественного  центра  и  объектов социальной  инфраструктуры

- развитие комплекса социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

- организация деловых зон, включающих гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

      - Реконструкция и развитие жилых территорий

- увеличение градостроительной емкости жилых территорий населенного пункта путем освоения внутрипоселковых территориальных резервов за счет реконструкции и уплотнения существующих жилых территорий;

- формирование жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных групп потребителей;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- вынос с территории жилых кварталов объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.

      - Реорганизация и развитие производственных территорий

- полная или частичная реорганизация с изменением функционального использования производственных территорий, сохранение функции которых несовместимо с градостроительными, экономическими, санитарно-гигиеническими требованиями, с последующим использованием указанных территорий для жилищного, общественно-делового строительства;

- комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

    - Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

      - Социальная инфраструктура

- развитие комплекса социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

- организация деловых зон, включающих  гостиницы, объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

      - Транспортная инфраструктура

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- реализация внешних транспортных связей путем интеграции в федеральные транспортные сети;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

      - Инженерная инфраструктура

- предоставление качественных коммунальных услуг за счет развития инженерных систем, по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

    - Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности и животного мира.

    - Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- обеспечение инженерной защиты застроенной части населенного пункта и инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

- снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    - Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории

- создание системы зеленых насаждений как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса населенного пункта;

- обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории населенного пункта.

    - Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

- координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории населенного пункта для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

  - Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации. Генеральным планом предлагается:

- переход развития населенного пункта к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие и совершенствование сложившегося центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

  - Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

    - Жилые зоны

Для создания комфортной среды жизнедеятельности населенного пункта генеральным планом предусмотрено:

- увеличение градостроительной емкости жилых территорий путем реконструкции существующих жилых территорий за счет сноса ветхого, не соответствующего современным эстетическим и техническим требованиям, жилья;

- упорядочения транспортного каркаса застроенной территории;

- дальнейшее формирование  жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп населения;

- увеличение объемов благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидации аварийного и ветхого жилого фонда;

- ликвидация (вынос, перепрофилирование) с жилых территорий объектов, оказывающих негативное воздействие и несоответствующих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

    - Общественно-деловые зоны

С целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения генеральным планом закреплено:

- развитие объектов социальной инфраструктуры, обслуживания и потребительского рынка — здравоохранения, образования, культуры, религии, торговли, досуга и рекреации;

- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

    - Рекреационные зоны

Мероприятиями генерального плана в сфере охраны природы являются:

- сохранение ландшафтного и биологического своеобразия природных комплексов;

- устранение признаков деградации и нарушений ландшафта и растительности на природных территориях;

- ликвидация на территориях природного комплекса объектов, не отвечающих требованиям охраны и использования указанных территорий;

- формирование целостной системы природного комплекса населенного пункта, объединяющей отдельные благоустроенные территории непрерывной сетью зеленых полос.

  - Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов

      - Жилище

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры, окружного закона «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры» на 2005 - 2015 годы» и приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Октябрьского района» генеральным планом предусматривается:

1) разработка и реализация муниципальной целевой программы «Расселение и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда сп. Малый Атлым Октябрьского района Ханты-Мансийского  автономного округа на 2007-2027 годы» направленной на:

- установление объемов ликвидируемого жилищного фонда и очередности сноса в соответствии с планом мероприятий реализации генерального плана, распределение равномерной доли сноса по периодам расчетного срока.

с. Малый Атлым

- 3 490 кв.м. общей площади – 40 домов (28% от существующего объема жилищного фонда);

- 2007-2012 – 0,6 тыс. кв.м. (17%), 2013-2017 – 0,9 тыс. кв.м. (26%), 2018-2027 – 1,99 тыс. кв.м.(57%).

п. Большие Леуши

- 4,5 тыс. кв.м. - 64 дома (35 % от существующего объема жилищного фонда);

- 2007-2012 – 1,0 тыс. кв.м. (22%), 2013-2017 – 1,5 тыс. кв.м. (33%), 2018-2027 – 2,0 тыс. кв.м.(44%).

п. Комсомольский

- 5,6 тыс. кв.м. - 67 домов (64 % от существующего объема жилищного фонда);

- 2007-2012 – 1,02 тыс. кв.м. (18%), 2013-2017 – 1,5 тыс. кв.м. (26%), 2018-2027 – 3,1 тыс. кв.м.(56%).

п. Заречный

- 1,53 тыс. кв.м. - 25 домов (27 % от существующего объема жилищного фонда);

- 2007-2012 – 0,3 тыс. кв.м. (20%), 2013-2017 – 0,4 тыс. кв.м. (26%), 2018-2027 – 0,8 тыс. кв.м.(54%).

с. Большой Атлым

- 2,65 тыс. кв.м. - 51 дом (43 % от существующего объема жилищного фонда);

- 2007-2012 – 0,6 тыс. кв.м. (24%), 2013-2017 – 0,7 тыс. кв.м. (26%), 2018-2027 – 1,3 тыс. кв.м.(50%).

- обеспечение переселения жителей ликвидируемого жилищного фонда с предоставлением жилья по установленным нормам.

2) разработка и реализация муниципальной целевой программы «Улучшение жилищных условий населения сп. Малый Атлым Ханты-Мансийского автономного округа на 2006-2026 годы», обеспечивающей:

- увеличение средней обеспеченности населения общей площадью;

- строительство жилищного фонда в запланированном объеме с соблюдением годовых темпов строительства согласно плану реализации генерального плана с целью обеспечения постепенного переселения населения из аварийного и  ветхого жилья;

- создание благоприятных экономических условий для населения с целью развития  направления индивидуального строительства;

- использование различных видов застройки: одноэтажных индивидуальных и двухквартирных жилых домов с выделение приусадебных участков с различными параметрами для обеспечения наибольшего спроса на жилье и привлечения частных инвесторов.

с. Малый Атлым

- ввод в эксплуатацию на расчетный срок 4440 м2 общей площади (54 дома);

- повышение средней жилищной обеспеченности от 22 до 25 м2/чел;

- соблюдение темпов жилищного строительства:

2007-2012 гг. – 18% от общей площади нового строительства,

2013-2017 гг. – 29%,

2018-2027гг. – 53%.

п. Большие Леуши

- ввод в эксплуатацию 8,32 тыс. м2 общей площади (104 дома) с учетом резервных территорий;

- повышение средней жилищной обеспеченности от 18 до 25 м2/чел;

- соблюдение темпов жилищного строительства:

2007-2012 гг. – 20% от общей площади нового строительства,

2013-2017 гг. – 29%,

2018-2027гг. – 51%.

п. Комсомольский

- ввод в эксплуатацию на расчетный срок 8,2 тыс. м2 общей  площади;

- повышение средней жилищной обеспеченности от 19 до 25 м2/чел;

- соблюдение темпов жилищного строительства:

2007-2012 гг. – 18% от общей площади нового строительства,

2013-2017 гг. – 25%,

2018-2027гг. – 57%.

п. Заречный

- ввод в эксплуатацию на расчетный срок 2,24 тыс. м2 общей площади (28 домов);

- повышение средней жилищной обеспеченности от 22 до 25 м2/чел;

- соблюдение темпов жилищного строительства:

2007-2012 гг. – 25% от общей площади нового строительства,

2013-2017 гг. – 29%,

2018-2027гг. – 46%.

с. Большой Атлым

- ввод в эксплуатацию на расчетный срок 3,7 тыс. м2 общей площади (43 дома);

- повышение средней жилищной обеспеченности от 15 до 20 м2/чел;

- соблюдение темпов жилищного строительства:

2007-2012 гг. – 14% от общей площади нового строительства,

2013-2017 гг. – 29%,

2018-2027гг. – 57%.

      - Образование

Уровень социально-экономического развития муниципального образования во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Генеральным планом в с. Малый Атлым предусмотрено строительство  детского сада «Теремок» на 30 мест, а также размещение на территории общеобразовательной школы школьных мастерских и организация открытой спортивной площадки. В п. Большие Леуши запланировано размещение детского дома творчества на  25 мест и  комплекса «Школа - детский сад» на 20 мест и 60 учащихся. При школе необходимо организовать школьную мастерскую. В п. Комсомольский запланировано строительство комплекса «Школа - детский сад» мощностью 60 учащихся и 20 мест на территории старой школы в пер. Школьный. На территории комплекса предполагается размещение стадиона и спортивной площадки. Под размещении детского сада на 15 мест в п. Заречный  отведена территории по ул. Школьная. В здании так же предусматривается молочная кухня на 14 порций в сутки. На территории общеобразовательной школы размещены школьные мастерские и спортивная площадка. В с. Большой Атлым предусмотрена реконструкция комплекса "Б-Атлымская национальная средняя общеобразовательная школа. ФАП. Библиотека. Сельский дом культуры»  с увеличением существующих мощностей объекта и переносом дома культуры в новое здание. Также запланированы к строительству  детский сад, молочная кухня с раздаточным пунктом на 35 мест и 30 порций в сутки и учебно-производственный комбинат на 8 мест.

      - Здравоохранение

Эффективность работы системы здравоохранения в первую очередь отражается на демографической ситуации в поселении и обеспечивает сохранение и укрепление здоровья населения.

В с. Малый Атлым с целью улучшения качества предоставляемых услуг в сфере здравоохранения предусмотрено строительство участковой больницы 15 коек с поликлиникой на 20 посещений в смену, с пунктом скорой медицинской помощи на 1 автомобиль, аптекой и молочной кухней на 20 порций в смену. Строительство здания молочной кухни на 35 порций в сутки с раздаточным пунктом и аптекой и ФАП на 8 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи на 1 автомобиль предусмотрено в п. Большие Леуши. В запланированном к строительству здании ФАП  в п. Комсомольский планируется организовать также  станцию скорой медицинской помощи (1 автомобиль), и  молочную кухню (24 порции в сутки). Мощность ФАПа рассчитана на 8 посещений в смену. В п. Заречный и с. Большой Атлым предусмотрены  новые здания ФАП на 8 посещений в смену.

      - Культура и искусство

Осуществление идеи достижения высокого качества жизни населения развивающегося поселения требует обратить внимание не только на эстетический облик, качество жилища, высокий уровень торгово-бытового сервиса, но прежде всего, на уровень его культурной жизни. Богатство культурной жизни имеет первостепенное значение для воспитания и становления человека, формирования его мировоззрения.

С целью развития сферы культуры и искусства в с. Малый Атлым предлагается разместить современный, оснащенный необходимым оборудованием, клуб с библиотекой на 140 мест и 3,0 тыс. экземпляров по ул. Центральная. В п. Большие Леуши запланировано строительство  дома культуры  с библиотекой на 260 мест, 3,1 тыс. экземпляров и 3 читательских места.  В п. Комсомольский клуб на 140 мест разместится в здании общественного центра. В п. Заречный запланировано размещение комплекса, включающего в себя библиотеку на 6 тыс. экземпляров, кружок детского творчества на 5 -10 мест, спортивный зал общей площадью пола 162 кв.м. и дома культуры на 55 мест, запроектированного по ул. Береговая. В с. Большой Атлым дом культуры с библиотекой предусмотрены на  170 мест, 4,9 тыс. экземпляров и 8 читательских мест.

      - Историческое и культурное наследие

- В п. Большие Леуши запроектировано строительство церкви.

      - Физическая культура и спорт

Для поддержания здорового образа жизни населения необходимо развивать направление физической культуры и спорта путем строительства новых современных спортивных комплексов и залов, а также организации открытых спортивных площадок.

В с. Малый Атлым предусмотрено строительство спортивно-оздоровительного центра с бассейном рассчитанного на размещение спортивного зала 162 кв.м. площади пола  и бассейна 135 кв.м. зеркала воды. На месте ликвидации средней общеобразовательной школы в п. Большие Леуши запланировано строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном, а также организация лыжной базы. В п. Заречный спортивный зал размещен в проектном здании общественного центра. Строительство спортивного комплекса (162 м2 площади пола) с бассейном (200 м2 зеркала воды) запланировано в с. Большой Атлым.

      - Объекты обслуживания населения

Формирование комплекса по оказанию услуг населению направлено на развитие малого бизнеса в сфере торговли (сети магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров), общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

На расчетный срок реализации генерального плана запланировано строительство:

с. Малый Атлым

- общественного здания с размещением в нем гостиницы на 6 мест, парикмахерской и КБО на 5 рабочих мест,

- кафе на 20 мест,

- магазина-пекарни,

- пожарного депо на 2 автомобиля,

- ветеринарного пункта,

- речного вокзала,

- почты, сберкассы, милиции.

п. Большие Леуши

- четырех магазинов суммарной торговой площадью 190 кв.м. и магазина-пекарни,

- комплекса «Почта, отделение банка, КБО на 6 рабочих мест, узел связи, АТС»,

- бани на 10 мест, прачечной на 35 кг белья в смену,

- пожарного депо на 1 автомобиль,

- аэровокзала,

- грузового и пассажирского причалов,

- АЗС.

п. Комсомольский

- общественного центра, предполагающего размещение клуба на 140 мест, гостиницы на 3 места и библиотеки,

- КБО на 3 рабочих места,

- отделения почты и сбербанка на одно операционное место,

- банно-прачечного комбината с химчисткой (3 места - 30 кг белья в смену - 5 кг вещей в смену),

- магазина-пекарни,

- магазина.

п. Заречный

- бани на 6 мест, прачечной с химчисткой на 24 кг белья в смену,

- гостиницы с кафе на  4 и 15 мест соответственно,

- КБО на 5 рабочих мест по ул. Геологическая,

- пожарного депо на 1 автомобиль по ул. Пушная,

- почты, узла связи, отделения сбербанка на 1 операционное место,

- трех магазинов,

- магазина-пекарни,

- часовни,

- АЗС.

с. Большой Атлым

- магазина-пекарни торговой площадью 50 кв.м.,

- КБО на 3 рабочих места и магазина  70 кв.м. торговой площади,

- АЗС,

- базы отдыха,

- бани (3 места), прачечной (25 кг белья/смену), химчистки (5 кг вещей/смену), ЖКХ,

- магазина торговой площадью 60 м2,

- пожарного депо на 1 автомобиль,

- почты, сберкассы, отделения связи на 1 операционное место,

- аэровокзала,

- церкви.

      - Управление и бизнес

Решением генерального плана в с. Малый Атлым запланировано строительство нового здания Администрации. В центре п. Большие Леуши предусмотрено административного здания, в составе которого размещены Администрация, милиция, гостиница на 6 мест, ЗАГС, кафе на 20 мест. В п. Комсомольский согласно проектным решениям запланировано строительство трех административных зданий, нового здания Администрация поселка и конторы лесхоза. Также здание Администрация поселка  Заречный предусмотрено по ул. Береговая. В с. Большой Атлым в здании Администрации предусмотрено размещение гостиницы на 5 мест и кафе-столовой на 20 мест. Также запланировано строительство административного здания "Ютек-Кода".

    - Развитие и размещение объектов производственной сферы

Согласно решению генерального плана в с. Малый Атлым предусмотрено размещение пункта приема и закупа рыбы-сырца у населения. В северной части территории села , на месте недействующего кирпичного завода, а также на юго-восточной территории предусмотрено размещение перспективных производственных территорий (развитие рыбоперерабатывающего или деревообрабатывающего производств). В п. Большие Леуши предусмотрено размещение комплекса зданий и сооружений предприятия по лесозаготовке, деревообработке и производству строительных материалов (в том числе на основе  отходов лесопиления). С целью организованной реализации населением рыбы-сырца генеральным планом предусмотрено размещение пункта закупа рыбы у населения. В п. Заречный предусмотрено развитие производственной сферы путем размещения пункта приема рыбы у населения с холодильником и складом. При наличии частных инвестиций в развитие лесного и сельского хозяйства, выделены территории для размещения деревозаготовительного, деревообрабатывающего производства и животноводческого комплекса.  Вблизи действующего рыбохранилища рыбколхоза им. Кирова  в с. Большой Атлым предусмотрено размещение пункта приема и хранения рыбы у населения. При условии наличия инвестора, генеральным планом предусмотрены перспективные территории для размещения животноводческого комплекса и территорий коммунально-складского назначения в северной и северо-восточной части территории.

    - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

      - Внешний транспорт

Основным мероприятием во внешних транспортных связях с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Комсомольский, с. Большой Атлым является намеченное строительство автомобильной дороги Октябрьское – Горнореченск с последующим выходом на п. Урманный и далее на г. Ханты-Мансийск. Данная автомобильная наладит круглогодичное транспортное сообщение между населенными пунктами и обеспечит доступ населения к таким важным объектам транспорта как аэропорт г. Нягань и аэропорт г. Ханты-Мансийск, а также железнодорожный вокзал г. Нягань.

Основных изменений во внешних транспортных связях п. Заречный генеральным планом не предусмотрено.

      - Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский, с. Большой Атлым

Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети поселка путем реализации мероприятий по реконструкции  существующих  и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров. Вдоль основных улиц в качестве покрытия предлагается сборный железобетон.

Генеральным планом с. Малый Атлым предусмотрено строительство причала в южной части села.

Размещение личного автотранспорта в с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства.

Генеральным планом п. Большие Леуши предусмотрен вынос вертолетной площадки в восточном направлении. С целью повышения уровня обслуживания транспорта предусмотрено строительство автозаправочной станции.

Для заправки автотранспорта топливом предусмотрено строительство АЗС в северо-восточной части п. Заречный.

Генеральным планом предусмотрено сохранение автозаправочной станции.

В соответствии с п.9.13 СНиП 32-03-96 «Аэродромы» посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 0,3 км. Вследствие чего необходим вынос существующей вертолетной площадки в п. Комсомольский на 200 м в западном направлении от прежнего места.

В северо-западной части п. Комсомольский запроектирована лодочная станция. Положение существующей автозаправочной станции на территории поселка сохраняется.Проектом предусмотрено сохранить вертолетное сообщение – как дополнительный вид транспорта - предусмотрев перенос вертолетной площадки в восточную часть с. Большой Атлым.

    - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы увеличения численности населения, рост объемов строительства, суровые климатические условия и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры генеральным планом предусматривается ряд мероприятий по всем направлениям инженерного обеспечения территории поселения.

      - Водоснабжение

с. Малый Атлым

- строительство подземного водозабора (скважины)  производительностью 195 м3/сут;

- строительство водопроводных очистных сооружений (блочного типа) производительностью 195 м3/сут;

- строительство кольцевых магистральных сетей и разводящих уличных сетей;

- установка пожарных гидрантов в северном исполнении на сетях водопровода.

п. Большие Леуши

- строительство двух новых артезианских скважин производительностью 180 куб.м/сут. каждая (1 рез.; 1 раб.);

- монтаж новой блочной водопроводной очистной станции производительностью 180 куб.м./сут;

- строительство новых кольцевых сетей водоснабжения;

- установка пожарных гидрантов в северном исполнении на новых и существующих сетях водопровода.

п. Заречный

- строительство подземного водозабора суточной производительностью  101 м3/сут;

- строительство водопроводных очистных сооружений (блочного типа) производительностью 101 м3/сут;

- строительство кольцевых магистральных сетей и разводящих уличных сетей;

- установка пожарных гидрантов в северном исполнении на сетях водопровода.

п. Комсомольский

- строительство подземного водозабора суточной производительностью 175 м3/сут;

- строительство водопроводных очистных сооружений (блочного типа) производительностью 175 м3/сут;

- строительство кольцевых магистральных сетей и разводящих уличных сетей;

- установка пожарных гидрантов в северном исполнении на сетях водопровода.

с. Большой Атлым

- строительство подземного водозабора суточной производительностью 145 м3/сут;

- строительство водопроводных очистных сооружений (блочного типа) производительностью 145 м3/сут;

- строительство кольцевых магистральных сетей и разводящих уличных сетей;

- установка пожарных гидрантов в северном исполнении на сетях водопровода;

- строительство резервуара для хранения воды на территории базы отдыха.

      - Водоотведение (канализация)

с. Малый Атлым

- строительство сбросного коллектора от КОС и устройство выпусков;

- строительно-монтажные работы по установки септиков;

- строительство КОС (блочного типа) производительностью 165 м3/сут.

п. Большие Леуши

- монтаж индивидуальных септиков для жилой и общественной застройки;

- строительство новой блочной канализационной очистной станции (КОС) производительностью 150 м3/сут.

п. Заречный

- строительство самотечных и напорных коллекторов;

- строительство септиков;

- строительство КОС (блочного типа) производительностью 85 м3/сут.

п. Комсомольский

- строительство сбросного коллектора от КОС и устройство выпусков;

- строительно-монтажные работы по установке септиков;

- строительство КОС (блочного типа) производительностью 150 м3/сут.

с. Большой Атлым

- строительство самотечных и напорных коллекторов;

- строительство септиков;

- строительство КОС (блочного типа) производительностью 125 м3/сут.

      - Теплоснабжение

с. Малый Атлым

- установка блочной котельной мощностью 1,72 Гкал/час;

- установка блочной котельной мощностью 0,15 Гкал/час;

- установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов;

- строительство тепловых сетей в ППУ – изоляции.

п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский

- установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов;

- установка индукционных электрических нагревателей.

с. Большой Атлым

- строительство блочной котельной;

- установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов;

- строительство тепловых сетей в ППУ - изоляции.

      - Газоснабжение

с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский, с. Большой Атлым

- строительство сетей газоснабжения среднего и высокого давления;

- строительство газораспределительной станции;

- строительство газорегуляторных пунктов.

      - Связь и информатизация

с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский, с. Большой Атлым

- реконструкция существующих сетей связи для обеспечения растущих потребностей населения в телефонной связи, информационных ресурсах сети «Интернет» на основе технологии DECT;

- перенос и модернизация АТС, установка вышки связи.

      - Электроснабжение

с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский

- строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжения проектируемых кварталов;

- корректировка сетей электроснабжения из-за изменения существующей застройки;

- строительство сетей электроснабжения в проектируемых кварталах.

с. Большой Атлым

- строительство ДЭС для обеспечения электроснабжения проектируемого населенного пункта;

- корректировка сетей электроснабжения из-за изменения существующей застройки;

- строительство сетей электроснабжения в проектируемых кварталах.

  - Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

    - Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха

- разработка проектов санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу;

- ликвидация котельных работающих на угольном топливе, перевод жилой и общественной застройки на индивидуальные источники теплоснабжения:

- с. Малый Атлым: по пер. Обской и ул. Советская;

- п. Большие Леуши: по ул. Гаражная и ул. Центральная;

- п. Заречный: по ул. Геологическая;

- п. Комсомольский: по пер. Школьный и ул. Октябрьская;

- с. Большой Атлым: по ул. Советская и ул. Школьная.

- оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров в с. Большой Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный и  п. Комсомольский;

- удаление вертолетных площадок в п. Большие Леуши, с. Большой Атлым и  п. Комсомольский от жилой застройки на нормативное расстояние;

- ликвидация дизельной электростанции в п. Большие Леуши, по ул. Гаражная;

- организация, благоустройство, озеленение санитарно-защитных зон от объектов и производств, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу (автозаправочные станции, автотранспортные предприятия, вертолетные площадки,  пожарное депо, котельные);

- проведение работ по нормированию выбросов.

    - Мероприятия по охране водных объектов

- разработка проекта по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Обь, Большой Атлым, Малый Атлым, протоки Большая Леушинская и ручьев Пежикурсоим и Антипкина;

- оборудование складов ГСМ, автозаправочных станций водонепроницаемым основанием;

- вынос пилорамы из водоохранной зоны в с. Большой Атлым;

- организация полигонов ТБО в с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский и с. Большой Атлым, с целью предотвращения попадания поверхностного и подземного стока в водные объекты;

- канализование жилой и общественной застройки осуществлять в индивидуальные и групповые септики, с последующим вывозом жидких бытовых отходов на канализационные очистные сооружения;

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация, озеленение и ограждение зоны санитарной охраны подземного водозабора;

- организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей очисткой;

- проведение контроля за соблюдением специального режима хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы;

- организация  контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

    - Мероприятия по охране и восстановлению почв

- рекультивация территории бывших складов ГСМ, котельных, дизельных электростанций, вертолетных площадок;

- рекультивация территории свалки в с. Малый Атлым;

- организация полигонов ТБО в с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский и с. Большой Атлым, с целью предотвращения попадания поверхностного и подземного стока в водные объекты;

- строительство ливневой канализации, с очистными сооружениями;

- организация контроля за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведения учета и статистического наблюдения за нарушенными землями.

    - Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевые ресурсов, подземных вод

- разработка проекта охранных зон водозаборных скважин на территории ВОС;

- организация, ограждение и озеленение охранных зон вокруг подземных источников питьевого водоснабжения.

  - Мероприятия по инженерной подготовке территорий

В целях обеспечения инженерной защиты застроенных территорий и подготовки территории под перспективное освоение проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- вертикальная планировка застроенной территории, организация и формирование первичного поверхностного стока в целях снижения водонасыщения грунтов, повышения уровня грунтовых вод, термоэрозии грунтов и прочих негативных последствий;

- организация поверхностного стока с застроенной территории, путем устройства развитой водоотводной сети (водоотводящая сеть предусмотрена из открытых водоотводных лотков с очистными сооружениями поверхностного стока);

- провести мероприятия по закреплению береговых склонов от неблагоприятного воздействия воды и ветра.

  - Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

    - Мероприятия по озеленению населенного пункта

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- формирование зеленых насаждений из деревьев и кустарников  местных видов, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов;

- организация зеленых насаждений вдоль основных дорог;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

    - Мероприятия по санитарной очистке территории

- разработка схемы санитарной очистки поселения;

- организация полигонов ТБО в с. Малый Атлым, п. Большие Леуши, п. Заречный, п. Комсомольский и с. Большой Атлым, с целью предотвращения попадания поверхностного и подземного стока в водные объекты;

- организация на территории полигонов ТБО оборудованных в соответствии с СанПиН и СНиПами карт для захоронения (временного хранения) токсичных (ртутьсодержащие лампы и приборы, аккумуляторные батареи и т. д.) и промышленных отходов предприятий населённого пункта.

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженерно-технических мероприятий по предотвращению ЧС техногенного и природного характера проектом не предусмотрены, так как на территории муниципального образования нет потенциально опасных, вредных и категорируемых по ГО объектов.

  - Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

1. Утверждение плана реализации генерального плана поселения.

2. Утверждение правил землепользования и застройки поселения.

3. Муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования, природопользования.

4. Подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана поселения.

- Земельные ресурсы

  - Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы сельского поселения Малый Атлым Октябрьского района ХМАО-Югры установлены на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 ноября 2004 года №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа–Югры».

- Площади земель различных категорий в границах поселения:

- земли населенных пунктов – 1530 га,

- земли лесного фонда – 13160 га,

- земли запаса – 4439 га.

Границы вышеназванных категорий земель отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана сельского поселения  «Схема генерального плана сельского поселения Малый Атлым», а их экспликация отображена на «Схеме современного использования и комплексной оценки территории населенного пункта с. Малый Атлым».

Состав и категории земель в Российской Федерации определяются Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ).

В соответствии со ст. 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Состав и использование земель населенных пунктов регулируется главой 15 ЗК РФ.

В соответствии со ст. 83 ЗК РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. В данной норме заложено очень важное положение, заключающееся в том, что в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

Следовательно, все иные категории земель в границах населенных пунктов подлежат переводу в категорию земель населенных пунктов в соответствии с утвержденным документом территориального планирования – генеральным планом поселения на основании ЗК РФ, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иных федеральных законов и правовых актов Правительства Российской Федерации.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ